[image: image1.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Tehnički list

ORSO_ORSOpolybit 1K
29102025
ORSOpolybit 1K
OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
ORSOpolybit 1K je jednokomponentni, visokofleksibilni bitumenski hidroizolacijski premaz pogodan za nanošenje gladilicom ili prskanjem. Jednokomponentni, polimerom modificirani, vlaknima ojačani bitumenski debeli premaz za hidroizolaciju podzemnih djelovao građevine, konstrukcije. Može se nanositi na vertikalne i horizontalne površine, premošćuje pukotine, visoku prionjivost i ne sadrži otapala. 
ORSOpolybit 1K  štiti trajno podzemene objekte od vlage (kapilarna vlaga, zadržana vlaga), akumulirajuće i procjedne vode i vodu sa hidrostatskim pritiskom. Može se nanositi na mineralnim površinama kao što su: vapnena cigla, glinena cigla, betonski blok, beton, žbuka. Područje primjene: podrumi, temelji, temeljne AB ploče, bazeni, podzemna parkirališta, balkoni, terase.
Preporuka korištenje hidroizolacije ORSOpolybit 1K u ljetnom i prelaznom razdoblju ljeto-jesen i proljeće -ljeto godine dok su temperature noćne prihvatljive za polimerizaciju membrane.
SVOJSTVA
· Štedi vrijeme, lako nanošenje gladilicom ili prskanjem

· Jednokomponentan proizvod (spreman za ugradnju)
· Ojačano vlaknima

· Brzo sušenje, otporan na kišu kratko nakon aplikacije

· Premošćuje pukotine, fleksibilnost
· Otporan na agresivne tvari

· Ne sadrži otapala

· Optimalna stabilnost
TEHNIČKI PODACI
	Osobine
	Uvjeti
	Rezultati

	PH vrijednost
	
	9,0-11,0

	gustoća
	
	cca. 1,0 kg/l

	Sadržaj krute tvari
	
	≥66%

	Otporan na kišu
	
	cca. 8 sati

	Potpuno stvrdnjavanje
	
	cca. 4 dana

	Temperatura pri nanošenju
	
	+5°C - +30°C

	Vrijeme nanošenja*
	
	cca. 2-3 sata


*vrijeme nanošenja ovisi o relativnoj vlagi, temepraturi, debljini filma i podlozi

NAČIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi ORSOpolybit 1K treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati ORSOfix v glass emulzijom (150 g/m2.) da bi se povećalo prianjanje između podložnih slojeva i ORSOpolybit 1K.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, ili izraditi holker na mjestu spoja vertikala i horizontala, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa ORSOSAN 02 (kod neravnina do 3 mm), ORSOFIX I (kod neravnina do 5-6mm, brzo vezujući fini repšaraturni mort), ORSOSAN 04 (kod neravnina do 50mm). Ukoliko je potrebno zaštiti armaturu koristiti ORSOFIX V kao inhibitor korozije.

[image: image2.jpg]ORS 0O p.0O.0O.
KVARTE 95
53202 PERUSIC

FAX: O53 679 132

EMAIL: INFO ORS0O.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU WAV V= D Ix S Ll s Pl ks





Prvi sloj ORSOpolybit 1K nanjeti na suhi primer ili na gotovo suhi primer. Prvi sloj ugrađivati pomiču zubčastog gletera te u njega utiskivati mrežicu ORSOband AO160 ili ORSOband AO105. 

Drugi sloj ORSOpolybit 1K ugraditi minimalno 3-4 sata nakon ugradnje ili kad je na dodir suho (napraviti test prstima, kad se za pomicanjem prstiju, pritiskom i pomicanjem prstiju, materijal ne povlači za prstima onda je spremno za drugi sloj).

Za mješanje koristiti električnu mješalicu sa nastavkom na malom broju okretaja. 
Na podloge od cigle, premaz mora biti nanešen preko površine cigle da bi se spriječila vodena penetracija iza membrane za vrijeme građevinskih radova.
Dilatacijske trake iz programa ORSOband mora biti ugrađena na unutarnjim i vanjskim kutevima. Gdje je akumulirana procijedna voda i voda pod hidrostatskim pritiskom armirana mrežica mora biti ugrađena po čitavoj površini.

ORSOpolybit 1K vodootporni premaz treba zaštititi odgovarajućim pločama, izolacijskim materijalima ili zaštitnim čepastim folijama ili drugim slojevima.

Ne ugrađivati za vrijeme kiše ili kad je temperatura ispod 5°C

Ne ostavljati ORSOpolybit 1K bez zaštite na dugi vremenski period.
Oprati alat i opremu odmah nakon uporabe
Koristiti ORSObet cleaner za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom.

PAKIRANJE

Plastične kante 10kg, 30 kg.
ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše:

ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje,

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij,  EU.

MJERE SIGURNOSTI

Koristiti rukavice i zaštitne naočale.

Ruke oprati sapunom i vodom uz korištenje krema za ruke.

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOpolybit 1K.
NAPOMENE

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o. 

PRAVNE NAPOMENE
Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadrža pravo promjene u svrsi poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.

